Projeto CASNAV/DMarSup — Termo 66/2025

Detecção de Embarcações — Aumento de Dados Cross-Domain

Como aumentar o dataset para um modelo operacional mais assertivo no CITRA real

Repositório: github.com/DanielaLFreire/maritime-crossdomain

Objetivo Construir um modelo operacional que detecte embarcações nas imagens reais do CITRA-3D com o máximo de assertividade. O dataset operacional é pequeno e restrito; a questão de engenharia é como aumentá-lo — com quais dados e por qual método — para o modelo acertar mais na operação real. As publicações são um subproduto formal do trabalho; o produto é o modelo.

# 1. Retrospectiva — o que já sabíamos (do primeiro estudo)

O sistema de detecção da Marinha é treinado sobre o CITRA-3D-Real, um conjunto operacional restrito e pequeno (2.081 imagens). A pergunta de partida foi: podemos aumentar esse conjunto com imagens públicas de embarcações para o modelo acertar mais?

A resposta do primeiro estudo foi contra-intuitiva e virou o título do artigo: "semelhança visual não basta". Usar um dataset público grande e visualmente parecido (InaTechShips) por pré-treino direto PIOROU o modelo — uma transferência negativa de −4,15 pontos. A causa não é a aparência, e sim a incompatibilidade estrutural: as embarcações do CITRA são minúsculas (0,1% da imagem) e as do InaTechShips são enormes (54%).

A solução que funcionou foi a composição sintética in-place: recortar a embarcação pública (com o modelo SAM) e colá-la na cena operacional, na posição e escala de uma embarcação real. Treinando o CITRA junto com essas imagens sintéticas (regime "joint"), o ganho foi de +1,00 ponto — revertendo a transferência negativa. A conclusão do artigo: o que prediz a utilidade de uma fonte é a compatibilidade estrutural, e a síntese domain-adapted é o mecanismo que a aproveita.

# 2. O experimento atual — a fonte estruturalmente próxima (ABOShips)

O artigo usou uma única fonte, distante. A extensão adiciona uma segunda fonte, ABOShips, que é estruturalmente PRÓXIMA do CITRA (distância 0,95, contra a distância muito maior do InaTechShips). Isso permite responder a uma pergunta nova: a estratégia de aumento depende de COMO a fonte é usada — como imagem sintética ou como dado real?

Comparamos quatro estratégias (cada uma com 3 repetições para robustez estatística):

- B2 — linha de base: só o CITRA (sem aumento).

- A_joint_ABO — CITRA + imagens SINTÉTICAS do ABOShips (composição in-place).

- C-joint — CITRA + imagens REAIS do ABOShips, treinadas juntas (co-treino).

- C-pre — pré-treino direto no ABOShips real, depois ajuste no CITRA.

## 2.1. Resultado no CITRA — o cenário-alvo da operação

Este é o resultado que mais importa: o desempenho no próprio CITRA, que é o domínio real de emprego. Avaliando no conjunto de teste do CITRA (embarcações pequenas, vigilância), a síntese foi a melhor estratégia de aumento:

| Estratégia | mAP50 | Recall | Δ vs base |
| --- | --- | --- | --- |
| A_joint_ABO (síntese) | 0,8384 | 0,7946 | +0,69 |
| B2 (linha de base) | 0,8315 | 0,7795 | — |
| C-joint (real co-treino) | 0,8310 | 0,7732 | −0,05 |
| C-pre (real pré-treino) | 0,8279 | 0,7631 | −0,37 |

Só a síntese (A_joint_ABO) supera a base. O dado real puro não ajuda (C-joint neutro) ou atrapalha (C-pre). Confirmado nas 3 repetições.

## 2.2. Teste-diagnóstico num domínio diferente (SeaShips)

Para entender o comportamento dos modelos, avaliamos em um domínio propositalmente diferente — o SeaShips, câmera costeira com embarcações grandes (6.979 imagens, sem novo treino). O SeaShips NÃO é o cenário de emprego; serve como sonda para revelar o que cada estratégia aprende. E aqui o resultado se inverteu:

| Estratégia | mAP50 | Recall | Δ vs base |
| --- | --- | --- | --- |
| C-joint (real co-treino) | 0,4395 | 0,3872 | +4,75 |
| A_joint_ABO (síntese) | 0,4184 | 0,4445 | +2,63 |
| B2 (linha de base) | 0,3920 | 0,3781 | — |
| C-pre (real pré-treino) | 0,3041 | 0,2887 | −8,79 |

Num domínio de embarcações grandes, o co-treino real (C-joint) lidera. Isso NÃO significa trocar de estratégia para a operação — significa que cada método aprende uma escala diferente. A leitura correta vem a seguir.

Figura 1. As duas faces do resultado: no CITRA (esquerda, embarcações pequenas) a síntese vence; no SeaShips (direita, embarcações grandes) o co-treino real vence. Barras de erro = desvio-padrão das 3 repetições.

# 3. Por que a inversão? A hipótese de escala — confirmada

A explicação está no tamanho das embarcações de cada domínio. Medimos a área das caixas de anotação:

Figura 2. O CITRA é dominado por embarcações pequenas (área mediana 0,10% da imagem); o SeaShips, por embarcações grandes (3,64% — cerca de 36× maiores).

O mecanismo fica claro:

- A síntese (A_joint_ABO) cola as embarcações públicas na escala minúscula do CITRA. O modelo vira especialista em objetos pequenos — ótimo no CITRA, mas mal-adaptado ao SeaShips, que é grande.

- O co-treino real (C-joint) preserva as embarcações grandes originais do ABOShips. O modelo mantém competência em objetos grandes — o que o SeaShips (63% grandes) exige.

Ou seja: a síntese in-place otimiza para a escala do alvo operacional. Isso é uma vantagem quando o alvo é pequeno (CITRA) e um custo quando o alvo é grande (SeaShips).

# 4. O que isso significa para o projeto

Recomendação para o modelo operacional do CITRA: usar a síntese in-place (A_joint_ABO). O CITRA é dominado por embarcações pequenas — exatamente o regime em que a síntese vence. Como o alvo real de emprego é o CITRA, a síntese é a escolha certa para o modelo em produção. É também a que entrega o maior recall no CITRA (detecta mais embarcações, o que mais importa em vigilância). A vantagem do co-treino real aparece só em domínios de embarcações grandes (como o SeaShips), que não é o cenário de emprego. Esse dado é útil para o futuro: se a operação passar a incluir alvos maiores/próximos, a estratégia deve ser revista.

Em todos os casos, o pré-treino direto no dado público (C-pre) é a pior opção e deve ser evitado no pipeline operacional.

# 5. Proposta de próximo experimento — síntese multi-fonte com controle de volume

A pergunta que serve diretamente ao modelo operacional: adicionar crops sintéticos de mais de uma fonte torna o modelo do CITRA ainda mais assertivo? Mais variedade de aparência de embarcação — sem sair da escala pequena do CITRA — pode aumentar o acerto na operação real, especialmente em condições que o dataset atual cobre pouco.

A ideia é compor o CITRA com crops sintéticos de DUAS fontes (ABOShips + SMD on-shore), sempre coladas na escala do CITRA, e medir o ganho no PRÓPRIO CITRA (o alvo). O SeaShips entra apenas como sonda-diagnóstico secundária.

O cuidado metodológico decisivo — controle de volume:

Ao juntar duas fontes, mudam DUAS coisas ao mesmo tempo: a diversidade de fontes e o volume de imagens. Para saber se um eventual ganho vem da diversidade (e não de simplesmente mais dados), incluiremos um braço de controle com o MESMO volume de imagens, porém de fonte única. Sem esse controle, um revisor — e a própria decisão de engenharia — não conseguiria distinguir as duas causas.

| Braço proposto | Composição | Volume |
| --- | --- | --- |
| Multi-fonte | CITRA + sintético (ABOShips + SMD) | 2V |
| Controle de volume | CITRA + sintético (só ABOShips, dobrado) | 2V |
| Referência | A_joint_ABO (fonte única, volume simples) | V |

Comparando "multi-fonte" com "controle de volume" (ambos com o mesmo volume 2V), isolamos o efeito da diversidade de fontes. Avaliação em CITRA (in-domain) e SeaShips (generalização), mantendo o SeaShips intocado no treino.

O que cada resultado nos diria:

- Se multi-fonte > controle no CITRA: adotar composição multi-fonte no pipeline operacional — modelo mais assertivo na operação real.

- Se forem equivalentes: o ganho vinha do volume, não da diversidade — basta escalar uma fonte, mais simples de manter em produção.

- Em qualquer caso, a decisão é sobre COMO montar o dataset de treino do modelo em produção — não um exercício acadêmico.

Custo estimado: 3 braços × 3 repetições em GPU (A100), reaproveitando toda a infraestrutura já construída. O foco é a decisão de engenharia: qual composição de dataset produz o modelo operacional mais assertivo no CITRA.

# 6. Próximos passos

Com base nos resultados, os próximos passos definidos são:

- Adotar a síntese in-place (A_joint_ABO) como estratégia de aumento do modelo operacional do CITRA — é a que mais acerta no cenário-alvo real.

- Executar o experimento multi-fonte com controle de volume (Seção 5) para verificar se um dataset multi-fonte torna o modelo operacional ainda mais assertivo no CITRA.

- Manter o monitoramento por escala: se o cenário de emprego passar a incluir embarcações maiores/próximas, reavaliar a estratégia (o co-treino real passa a ser competitivo).

- Consolidar a versão estendida em periódico — formalização do trabalho, subproduto da construção do modelo.

Todo o código, dados de resultado e figuras estão versionados no repositório do projeto: github.com/DanielaLFreire/maritime-crossdomain.

Documento técnico interno — dados operacionais restritos. Fontes públicas citadas conforme licenças originais.